附件3：

热成像技术测温系统用户技术参数

一、采购9套热成像技术测温系统（应具有的特点①.高精度测温原理：热成像；②.精热成像：分辨率≥160 × 120；焦距≥6mm；③.视场角：≥25°×18.7°； ④.可见光：分辨率≥2688*1520  ⑤.焦距≥8mm；⑥.视频模式：双光融合；⑦.温度分辨率不低于0.1℃；⑧.测温精度±0.2℃(单点)；⑨.温度稳定性±(0.1～0.2)℃/h；⑩.有效发射率≥0.97±0.02 ；11.环境温度0～40℃，12.具体参数详见详见：单套热成像技术测温系统技术参数）

二、报价包含：对设备的到货安装、调试、对我方操作使用人员的培训、设备（系统）质保期12个月（从9套设备系统交付正式使用，签订交接文件之日起计算）。

三、采购数量：9套热成像技术测温系统。

四、参考品牌：浙江大华、海康威视、浙江大立；电脑参考品牌：联想、方正、长城。

五、安装位置：集团公司本部大院门卫岗亭处1套、地铁1号线火车东站、埌东客运站、火车站、朝阳广场站的8个安检点各1套。

单套热成像技术测温系统技术参数

| 序号 | 设备、产品 名称 | 型号 | 功能规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体温检测预警平台软件 | V1.0 | 人体体温快速检测与分析，测温数据汇聚，疫情变化趋势分析，疫情排名对比分析等。 | 套 | 1 | 标配 |
| 2 | 4200客户端 | IVMS-4200客户端软件 |  | 套 | 1 | 标配 |
| 3 | 人体测温双光筒机 | DS-2TD2617B-6/PA(国内标配)（B） | 热成像：分辨率≥160 × 120； 焦距≥6mm； 视场角：≥25°×18.7°； 可见光：分辨率≥2688*1520； 焦距≥8mm； 视频模式：双光融合； 测温精度：±0.3℃(有黑体) 参数见下列：（一）人体测温双光筒机。 | 台 | 1 | 标配 |
| 4 | 人体测温黑体 | JQ-70MYZ1B | 温度分辨率0.1℃； 测温精度±0.2℃(单点) 温度稳定性±(0.1～0.2)℃/h 有效发射率≥0.97±0.02 环境温度0～40℃； 参数见下列：（二）人体测温黑体。 | 台 | 1 | 标配 |
| 5 | 三脚架 | DS-2907ZJ | 三角机架2个，一个用于人体测温光筒机、一个用于黑体。 | 台 | 2 | 标配 |
| 6 | 配套电源 |  | 桌面式电源适配器-AC100V～240V -12V2A-V级-带AC线，国际 | 个 | 2 | 标配 |
| 7 | 直接转换模块 |  | 2个，一个用于连接人体测温双光筒机与三角机架，一个用于连接人体测温黑体与三角机架。 | 个 | 2 | 标配 |
| 8 | 其他材料 |  | 管理电脑主机（i5 四核，硬盘≥1T）、显示器（≥21寸）、报警设备、交换机、网线。 （根据现场环境来确定） | 套 | 1 | 标配 |

（一）、人体测温双光筒机

产品特点：

1.热成像：分辨率≥160 × 120；焦距：≥6mm；

2.视场角：≥25°×18.7°;

3.可见光：分辨率≥2688*1520；焦距8mm；

4.视频模式：双光融合；

5.测温精度：±0.3℃(单点)（有黑体）

产品参数：

| 序号 | 功能 | 功能参数（要求） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能功能 | ①.支持温度异常检测； ②.支持联动声音报警； ③.支持联动白光闪烁报警。 |
| 2 | 热成像功能 | ①.非制冷型探测器，分辨率160×120（默认320X240输出）； ②.支持AGC4.0、DDE、3DNR； ③.支持双光融合图像模式； ④.支持可见光叠加热成像画中画图像模式； ⑤.支持白热、黑热，铁红等15种伪彩模式。 |
| 3 | 可见光功能 | ①.400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS； 最高分辨率≥2688×1520@25fps； ②.可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码； ③.支持3D数字降噪，支持120dB宽动态。 |
| 4 | 红外功能 | ①.支持最远30米红外补光； ②.支持Smart IR，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； ③.支持日夜两套参数独立配置。 |
| 5 | 系统功能 | ①.支持双通道单IP输出;支持双码流，支持手机报警接受/查看，支持萤石云平台接入； ②.支持POE供电； ③.支持IP67等级防水防尘，高可靠性； ④.工作环境：5℃-40℃，＜95%PH。 |
| 6 | 接口功能 | ①.支持10M/100M自适应网口； ②.支持Micro SD/Micro SDXC卡（128G/256G）本地存储； ③．2路报警输入/输出； ④.1路音频输入/输出； ⑤.1路DC12V电源输入。 |
| 7 | 安全相关 | ①.支持HTTPS等安全认证，支持创建证书； ②.支持三级用户权限管理，支持IP地址过滤，支持授权的用户和密码。 |

产品外形尺寸：

（二）、人体测温黑体

产品特点：

1.工作温度：40.0℃（环温+5℃～50.0℃可调）

2.有效辐射面：≥70mm×70mm

3.温度分辨率：≥0.1℃

4.测温精度：±0.2℃(单点)

5.温度稳定性：±（0.1-0.2）℃/h

6.有效发射率：≥0.97±0.02

7.供电电源：220VAC  50Hz

8.环境温度：0.0℃～40.0℃

9.净重：≤2 kg

标配配件：一体式筒机藏线盒

选配配件：立杆装

其它配件：

（三）、单套系统示意图（供仅参考）：

（四）、现场实例1：人体测温双光筒（供仅参考）

（五）、现场实例2：显示器显示人体实测温度（供仅参考）